江苏常熟农村商业银行股份有限公司

选型(招标)编号：20220098
  江苏常熟农村商业银行股份有限公司      选型公告书

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

二〇二二年十一月二十一日

申   明

本公告文件专用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司本次“智能低柜设备采购（坐式设备）”项目进行选型，江苏常熟农村商业银行股份有限公司对本公告文件及公告文件内容享有解释权。参加选型单位即视为无条件同意本申明并保证对本公告文件可能涉及的江苏常熟农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏常熟农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目选型以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本公告文件。

第一部分 公告函
根据江苏常熟农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就我行“智能低柜设备采购（坐式设备）”项目进行选型：

1.公告编号：20220098
2.公告人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司
3.项目实施地点：江苏省常熟市新世纪大道58号

4.公告开始时间：北京时间 2022年11月21日

5.公告截止时间：北京时间 2022年12月12日

6.公告人联系方式：

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

邮政编码：215500

联系人：陆志斌
电话号码：0512-52739210
技术联系人：王晔

电话号码：0512-52909567 
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第二部分 需求

系统建设要求

（一）基本要求

意向人应有成熟的智能低柜设备投产案例。

意向人根据招标人提供的详细需求，完成项目实施。

设备硬件模块及服务场景需求
选型设备一：智能低柜设备（带现金）

基本要求：与厅堂家具集成，支持客户坐式自助办理，支持接入远程视频，集成智能设备的存单、现金等功能模块，与行内智能设备应用系统对接。

硬件模块需求：工控主机、显示操作屏、凭条打印机、环境/全景摄像头、密码键盘、指纹仪、非接读卡/证器、条码/二维码识别模块、双目摄像头、读卡/发卡模块、读证模块（吸入式）、存折打印、签字笔、SIU、现金模块、票据模块（售卖及受理）、回单打印机、硬币模块、U-KEY发放模块、拾音器、扬声器、刷折器、电话筒、扎把机、人体感应（选配）等。

各硬件模块详细参数要求详见附件1。

选型设备二：智能低柜设备（非现金）

基本要求：与厅堂家具集成，支持客户坐式自助办理，支持接入远程视频，集成智能设备票据、发卡等非现金功能模块，与行内智能设备应用系统对接。

硬件模块需求：工控主机、显示操作屏、凭条打印机、环境/全景摄像头、密码键盘、指纹仪、非接读卡/证器、条码/二维码识别模块、双目摄像头、读卡/发卡模块、读证模块（吸入式）、存折打印、签字笔、SIU、票据模块（售卖及受理）、回单打印机、U-KEY发放模块、拾音器、扬声器、刷折器、电话筒、扎把机、人体感应（选配）等。

各硬件模块详细参数要求详见附件1。

选型设备三：人工低柜设备（非现金）

基本要求：与厅堂低柜家具集成，支持客户坐式体验服务。与行内柜面操作系统对接，支持调用发卡、票据等外设模块，以低柜柜员服务为主，支持与行内现有柜面外设接入。

硬件模块需求：工控主机、显示屏、环境/全景摄像头、指纹仪（2个，一个为低柜授权使用，一个为客户侧指纹仪）、读证模块（吸入/非接均可）、读卡/发卡模块、IC卡读卡器、存折打印、SIU、票据模块（售卖及受理）、激光打印机、批量扫描仪、高拍仪（与行内现有兼容）、U-KEY发放模块、拾音器、扬声器、刷折器、条码/二维码识别模块、双目摄像头、签字笔、签字屏、密码键盘等

各硬件模块详细参数要求详见附件2。

（三）技术需求

软件需具有可拓展性，支持个性化改造，包括但不限于以下几方面：
所提供硬件设备驱动符合常熟农村商业银行智能柜员机系统外设 XFS 接口规范以及常熟农商银行柜面系统外设接入规范。
所提供智能低柜系统各外设型号设备驱动检测程序和检测接口，并提供调用相关接口调用规范。
所提供的智能低柜设备均需提供并按要求具备支持WIN10及以上版本操作系统拓展、信创等国产系统升级能力，并承担相应版权费用，按常熟农村商业银行要求免费提供系统升级服务，同时应按我行要求提供系统补丁更新、系统漏洞修复、防病毒软件兼容性及病毒库实时更新等相关配套支持工作。供应商须承诺按照常熟农村商业银行要求进行操作系统的自主可控改造。
承诺驱动能支持应用软件通过驱动接口查询设备型号及安装的外设。
二、项目时间要求

    2023年01月31日设备完成调试，满足生产投放要求。系统概要需求详见附件1。 

第三部分   公告说明

一、总体说明

适用范围

本公告文件仅适用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟农商银行”）智能低柜设备采购（坐式设备）项目而进行的设备选型。

定义

1.“公告人”系指组织本次项目的机构：常熟农商银行。

2.“意向人”系指满足本公告文件要求并有意向承担本项目建设的法人单位。

3.“设备（系统）”系指意向人按公告文件规定，须向公告人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指公告文件规定意向人须承担的在选型过程中的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5.“公告文件”系指本文件及其附件，如公告人对公告文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成公告文件不可分割的一部分。

6.“技术方案”系指意向人按照公告文件要求编写，并向公告人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件。

对于本次公告的重要说明

意向人须于2022年12月12日前提交实施案例及技术方案，公告人审核通过后，邀请进行现场技术方案讲解。

对意向人的要求

意向人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资本要求不少于1000万元人民币（或等值外币），注册时间不少于3年，且具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系的。

意向人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交公告人要求的交付件，并能够在选型过程中及时地提供公告人要求的优质服务。

意向人近三年来签署过类似合同、承担过金融行业类似项目及成功案例，案例数不少于3个。意向人应具备相应实施资格。

意向人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。

选型交流费用

公告人提供选型交流的办公场所，测试用设备。此外，意向人应自行承担与参与选型的有关的全部费用，公告人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

公告文件的解释及咨询

本公告文件的解释权属公告人。对本次公告有任何询问，请与常熟农商银行本次公告联系人联系。

                       江苏常熟农村商业银行股份有限公司

                       二〇二二年十一月二十一日

附件1：智能低柜功能模块详细参数
	序号
	模块名称
	各模块详细要求

	1
	工控机
	1.工控级主板，应具有通用性、兼容性，以方便分行自行升级；主机应能24小时连续工作，稳定性强，散热性能好；

	
	
	2.CPU、内存、硬盘标出具体配置参数

	
	
	3.网卡：集成10M/100M/1000M自适应网络接口两个，支持TCP/IP协议

	
	
	4.显示接口：DVI/VGA接口；

	
	
	5.接口：标出空余接口数量及接口支持版本

	
	
	7.多媒体：包含声卡；应能保证1080P广告视频流畅播放，可额外加装独立显卡。

	
	
	8.扬声器：支持音量调节功能。

	
	
	9.操作系统：支持至少WIN7正版操作系统，后续支持WIN10、信创及以上版本系统

	2
	显示操作屏
	1.显示屏尺寸不小于19寸，触显一体化显示器，分辨率1280*1024(max.)

	
	
	2.显示颜色：16.7百万色，检视角度：给出具体参数；支持电容触摸和电磁手写功能；同时根据业务要求单点电容触显屏，可取消多点操控功能；防暴、防刮、防水、防尘、防窥视。

	
	
	3.防窥屏：给出左右可视角度参数

	
	
	4.支持双触控，电容触摸和电磁手写功能；支持手写加密功能；能记录客户在签名设备上的完整轨迹，无断点；能以原始轨迹数据、矢量图片方式保存签名数据

	
	
	5.签名时轨迹应同步在屏幕上展示，给出延迟时间

	
	
	6.支持多点触摸，给出具体触点数量

	
	
	7.给出亮度 、对比度、透光率、压力感应、触摸精度指数

	3
	凭条打印机
	1.打印方式：行式热敏打印；

	
	
	2.纸张规格：热敏打印纸；给出宽度、纸卷直径参数

	
	
	3.打印速度：给出打印速度参数

	
	
	4.进纸方式：自动进纸；

	
	
	5.打印寿命：给出具体参数

	
	
	6.切刀寿命：给出当前设备参数

	
	
	7.切纸模式：连续纸带切纸刀，提供半切/全切功能

	
	
	8.传感器检测：纸将尽 /纸尽/ 机头打开/黑标/检测；

	
	
	9.支持中英文、符号、图形条形码打印；配备防堵纸模块；凭条指引模块；

	4
	环境/全景摄像头
	支持分辨率/帧率、视像解析度、支持视觉角度、接口等具体参数；具有客户操作区全景摄像功能，自动白平衡功能

	5
	密码键盘
	1.键位数：16键，其中10只数字键（0－9），6只功能键（小数点、退格、返回、确认、上翻、下翻）；

	
	
	2.标准EPP硬件加密键盘，标准盲人辅助键盘，按键带中英文提示；

	
	
	3.整体设计可实现防尘，防水，防爆，防偷窥；具备单音提示功能。

	
	
	4.支持DES，3DES 算法，MAC 加密算法及ANSI X9.8PIN Block 格式，支持国密算法SM2,SM3,SM4；

	
	
	5.使用3DES加密算法加密2048字节的运算时间小于3秒；

	
	
	6.符合ANSI X9.24 秘钥管理的标准；

	
	
	7.支持在非加密模式下可做系统数字键盘使用；

	
	
	8.按键寿命：给出当前设备参数；

	
	
	9.接口类型： RJ45，USB。

	
	
	密钥存储方式：硬加密，应用程序、硬件级不可读，加密模块具有振动、拆卸、分解、温度变化等条件的自毁装置，支持远程下载。

	
	
	10.拥有有效期内的中国银行卡检测中心PBOC3.0测试认证或银联卡受理终端产品安全认证证书；

	6
	指纹仪
	指定品牌，天诚指纹仪

	7
	非接读卡/读证器
	1.蜂鸣器：读卡成功及卡离开操作范围时有蜂鸣声提；

	
	
	2.NFC模块：支持NFC四类标签，支持读卡器模式和点对点模式；

	
	
	3.非接触卡读写器：符合ISO/IEC 14443标准，支持TypeA/B， Mifare卡，0～30mm可正常读写；

	
	
	4.SAM卡座：给出具个数，符合ISO/IEC 7816标准；卡座寿命：给出当前设备参数；

	
	
	5.电源：USB口供电，DC5V±5%，具有过压保护；

	
	
	6.在读卡器出现异常时，读卡模块可向应用程序提供故障状态和错误信息

	
	
	7.通过EMV标准认证，PBOC标准认证。

	8
	条码/二维码识别模块
	1.识别国际通用的一维条码码制、堆叠式/行排式二维条码和矩阵式二维条码；解码时间，给出当前参数

	
	
	2.识别码制：一维码：Codabar, Code 11, Code 128,Code 2 of 5, Code 39, Code 93等；二维码：Codablock A, Codablock F,PDF417, MicroPDF417；Data Matrix, MaxiCode,QR Code, Chinese Sensible(Han Xin) code；

	9
	双目摄像头
	1.数据接口：标明接口类型及接口速度

	
	
	2.视频解析：彩色或可见光参数、红外参数；

	
	
	3.补光系统：可配置外接或内置红外灯；

	
	
	4.输出格式：MJPG,YUY2；

	
	
	5.帧率：标明相关参数

	
	
	6.支持角度可调节，支持人脸抓拍，活体检测：标明具体参数，检测距离：标明具体参数；

	
	
	7.支持宽动态及逆光补偿，动态范围，标明具体参数；

	
	
	8.支持系统： Windows XP/7/8.1/10/vista/Mac linux2.6.2(include UVC )、安卓等多种系统

	
	
	9.自动白平衡，曝光度调节，自动人脸聚焦

	
	
	10.支持攻击预防，可有效预防彩色平面照片

	10
	读卡/发卡模块
	1.电动式：磁条卡、IC卡二合一；

	
	
	2、磁卡:支持低抗1/2/3磁道读写、高抗1/2/3磁道读;符合ISO/IEC 7810以 及 ISO7811-1/2/3/4/5/6 规范;符合 GB/T 15120.1-1994、GB/T 15120.2-1994、GB/T 15120.3-1994、GB/T 15120.4-1994、GB/T 15120.5-1994 的规定；

	
	
	3、IC卡:支持接触式 IC 卡读写(T=0/1);符合:ISO7816-1/2/3 规范,符合 EVM 3.11/4.0/4.1/4.2标准;经过PBOC3.0认证;符合GB/T 14916-2006、GB/T 16649.1-2006、GB/T 16649.2-2006、GB/T 16649.3-2006 的要求；

	
	
	4.卡位置检测：光电检测；具备检磁进卡功能、具备抖动式进卡功能；

	
	
	5.超时、非法卡收卡；支持掉电吐卡功能；寿命：标明参数；走卡速度: 200mm/秒以上；

	
	
	6.单卡箱容量：标名凸字卡、平卡最大容量；具备预空提醒；

	
	
	7.支持银行卡回收功能，标明回收卡量；

	
	
	8.发卡卡箱可独立取下并带有独立的锁，确保金融卡的安全；

	
	
	9.卡箱数量：标明卡箱数量

	
	
	10.通讯接口：RS232；通讯速度: 标明参数

	11
	读证模块（吸入式）
	1.通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测，具有双面扫描、信息读取、身份证鉴别等功能。符合ISO/IEC 14443 TYPEA/ B 标准。

	
	
	2.功能：电动吸入式；支持双面扫描；支持图像自动裁剪纠偏；支持联机状态下扫描证卡彩色图像、灰度图像上传；支持第二代居民身份证电子信息识读功能；支持退卡（前进前出）、吞卡（前进后出）功能；支持按键强制退卡功能；

	
	
	3.扫描分辨率：标明参数；

	
	
	4.扫描速度：彩色、灰度，标明最大参数；

	
	
	5.最大扫描区域：标明横向区域、纵向区域参数

	
	
	6.图像格式：标明图像格式

	
	
	7.输出灰度或彩色图像，标明相关参数；

	
	
	8.支持介质类型：二代证，外国人永久居留证

	
	
	9.处理幅面：标明扫描尺寸参数；

	12
	人体感应
	可感知人体接近状态，并通知设备启动/关闭屏幕或切换应用画面或广告画面；

	
	
	感应距离:标明可感应距离；

	13
	刷折器
	1.支持存折、磁条卡信息读取

	
	
	2.刷折速度：标明相关参数，（cm/sec）

	
	
	3.符合IBM、ISO、ANSI、DIN标准、符合ISO/ANSI  ISO7810/12/13，支持2、3轨道磁条阅读，支持低、高抗磁磁条的读；

	14
	存折打印
	1.24针双向点阵式打印；打印针寿命大于6亿次/针；

	
	
	2.英文打印速度：标明标准模式、高速模式相关参数（CPS）；中文打印速度：标明标准模式、高速模式相关参数（CPS）

	
	
	3.中文字体：宋、仿宋、楷体、黑体；英文字体：Courirer, Roman, Draft, OCRA-B, Sans  Serif, ltalic 等；

	
	
	4.打印最大厚度；打印宽度；打印长度：标明相关参数（支持连续纸打印）；

	
	
	5.打印介质：存折、证书、票据、凭证、证件、单页纸、连续纸；

	
	
	6.走纸速度：标明相关参数；

	
	
	7.可靠性：MTBF标明相关参数；

	
	
	8.其他功能：自动测厚、自动纠偏、自动寻边、超厚进纸能力、自动压缩打印；支持磁条读取功能，磁条读／写标准：DIN／ISO、ANSI、ISO7810/7811/12/13 等。

	15
	签字笔
	1.支持操作屏签字。通过笔写输入，笔迹保真；

	
	
	2.笔压感级数：标明相关参数

	
	
	3.压力范围：标明相关参数；

	
	
	4.连接方式：设备有凹槽或孔洞设计存放签名笔，签名笔通过线缆同设备连接，线缆可伸缩，可更换。

	
	
	5.维护性：笔尖磨损可单独更换笔尖。

	16
	SIU
	读卡口、U-KEY口、身份证口、凭条口、存单受理售卖口、刷磁器、存折口、现金口等重要交互模块口具备指示灯。

	17
	机柜
	1.新颖美观，符合人体工程学设计,与厅堂家具整合，与网点装修风格匹配

	
	
	2.材料：坚硬厚实，不易变形；

	
	
	3.表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易玷污损坏；

	
	
	4..结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细；机柜内部件及接口分布合理，易于维护

	
	
	5.采用高可靠性电源系统，防止电危险和过热危险。电源适应能力强：在供电交流电压为220V±15%，50HZ110V±20%，60HZ的情况下均能正常工作。

	
	
	6.电源保护功能：输入过压保护，输入欠压保护，输出过压保护，输出限流保护和过温保护

	
	
	7.人脸摄像头角度可手动调节。

	18
	现金模块
	1.钞箱配置 ：5个，4个循环钞箱，1个回收钞箱

	
	
	2.面值：支持 6 个币值（1 元、5 元、10 元、20元、50 元、100 元），支持多面额混合存钞，并自动清分；

	
	
	支持新版人民币免费升级

	
	
	5.钞箱容量：标明回收箱、循环箱容量（张数）

	
	
	6.存取钞速度：标明参数（张/秒）

	
	
	7.存取款口独立分开，配备有1个存款口和1个出（退）钞口，每个钞口配备电动闸门，具备忘取回收功能。

	
	
	8.具有冠字号码识别、扫描（记录）、存储（电子）、实时打印、查询追溯功能，准确识别钞券冠字号，产生冠字号文件，可方便导出数据。

	
	
	9.达到金融行业标准JR/T 0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》。

	19
	票据模块（售卖）
	1.打印功能：具有票据图形文字数字打印、二维码（QR-CODE、GM、DM、PDF417、MAXICODE 等常用二维码）、磁码打印等功能；支持软件控制打印位置调整，打印时识别匹配票号；打印分辨率标明参数（DPI）；支持票据批量打印功能，出纸仓容量，标明参数；打印速度标明参数；支持票据补打、打印暂停、入纸重张检测、打印计数功能；有效打印宽度不小于104mm；

	
	
	2.打印分辨率：300DPI*300DPI以上；

	
	
	3.打印介质参数：介质宽度；介质长度；介质厚度：标明相关参数；

	
	
	4.支持二维码打印功能，条码支持类型：GM、QR-CODE、DM、PDF417、MAXICODE等；

	
	
	5.票箱容量：2个票箱（含）以上，每个票箱容量不低于250张；支持短票检测、折叠、重张检测、缺角检测，支持走纸通道抬起检测。

	
	
	6.支持票据类型：转账支票、现金支票、存单

	
	
	7.出票仓：最大容纸量：标明参数（支票）；支持闸门开合检测、闸门手动开启按键、支持闸门开合指示灯、支持闸门防夹手检测、支持票箱纸存在检测；

	
	
	8.废票仓：标明参数；

	
	
	9.票据识别：RGBIR,200dpi正反面扫描，支持鉴伪功能：CIS双面扫描：正面扫描：反射RGB、IR、UV，透射IR/UV；

	
	
	10.支持票号拍照及OCR 识读功能；

	
	
	11.处理速度：标明参数（张/分钟）；

	
	
	12.支持打印结果返回，判断打印是否成功；

	20
	票据模块（受理）
	1.支持类型：转账支票、现金支票；

	
	
	2.支持单张进票；标明回收箱数量，单个回收箱可放支票张数、存单存储模块，支持票满检测功能；

	
	
	3.票据尺寸支持：宽度范围标明参数（mm） ，长度范围标明参数（mm）；

	
	
	4.支持票据双面彩色扫描；具备票据鉴伪能力；输出格式：扫描影像，最高可输出24位全彩，支持JPEG/BMP图像格式；分辨率：支持200DPI彩色图像扫描；扫描区域：标明相关参数；扫描速度：200dpi下双面彩色单张扫描处理时间速度；

	
	
	5.票据存储箱（重控箱）需单独上锁；

	
	
	6.扫描支票不成功退票功能。

	
	
	7.通讯接口：USB；

	21
	回单打印机
	1.纸盒数量：标明个数；纸盒容量：标明参数；

	
	
	2.纸张尺寸：支持A4纸型回单打印

	
	
	3.打印速度：标明参数，（页/分钟）；

	
	
	4.单页输出时间：标明参数（秒）；

	
	
	5.接口类型：USB接口、RJ-45网络接口；

	
	
	6.字体：中文字体：宋、仿宋、楷体、黑体；西文字体：Courirer, Roman, Draft, OCRA-B, Sans  Serif, ltalic 等

	
	
	7.支持单张；纸少检测和墨少检测

	
	
	8.支持电子印章

	22
	硬币功能
	1.硬币模块：支持1角、1元、5角硬币取出；

	
	
	2.出币速度:标明参数个/秒；

	
	
	3.硬币盒，标明个数，单个容量，标明参数

	
	
	4.具备故障自诊断、硬币清空功能；

	
	
	5.具备高低位传感器

	23
	U-KEY发放
	1.通讯接口：RS-232；

	
	
	2.Ukey盒规格尺寸：标明参数（mm）；适用卡盒材料：各类纸质卡盒；

	
	
	3.支持一维码、二维码扫描（预留条码扫描模块的安装位置）；包装盒上条码（一维/二维码）读取范围：根据扫描头安装时上、下、左、右的角度调节（扫描头固定板可上，下，左，右进行调节）；

	
	
	4.装载箱：Ukey 盒装载箱，装载容量，标明个数

	
	
	5.装载箱状态提示：无件报警，装载箱到位提示；

	
	
	6.发放方式：通过接收指令发放装载箱内的Ukey 盒，一或二维码面朝上，往出口方向传送，通过扫描Ukey 盒上的一/二维码，读取所发放Ukey；

	
	
	7.发盾故障率：标明数据

	
	
	8.回收箱：超时未取回收和扫码错误回收用；回收箱容量：标明参数（按厚度为20mm 盒子计算）；

	
	
	9.回收箱状态提示：支持回收箱到位报警提示，支持有件报警提示，支持箱满报警提示；

	24
	电话筒
	支持视频对话中使用听筒

	25
	拾音器
	支持语音收声、后续语音识别能力迭代

	26
	扬声器
	支持语音播放、声音可调

	27
	扎把机
	1.支持第四代第五代0.1元-100元纸币扎钞

	
	
	2.扎钞时间标明参数，（秒）

	
	
	3.纸带宽度标明参数（mm）

	
	
	4.全自动快速捆扎纸币

	
	
	5.故障自检并显示代码

	
	
	6.无纸检测功能；

	
	
	7.连续负载运行时间，标明参数


有超出部分的功能模块，可在提交材料中注明。

附件2：人工低柜各模块详细参数

	序号
	模块名称
	各模块详细要求

	1
	工控机
	1.工控级主板，应具有通用性、兼容性，以方便分行自行升级；主机应能24小时连续工作，稳定性强，散热性能好；

	
	
	2.CPU、内存、硬盘标出具体配置参数

	
	
	3.网卡：集成10M/100M/1000M自适应网络接口两个，支持TCP/IP协议

	
	
	4.显示接口：DVI/VGA接口；

	
	
	5.接口：标出空余接口数量及接口支持版本

	
	
	7.多媒体：包含声卡；应能保证1080P广告视频流畅播放，可额外加装独立显卡。

	
	
	8.扬声器：支持音量调节功能。

	
	
	9.操作系统：支持至少WIN7正版操作系统，后续支持WIN10、信创及以上版本系统

	2
	显示屏
	显示屏尺寸不小于19寸

	3
	环境/全景摄像头
	支持分辨率/帧率、视像解析度、支持视觉角度、接口等具体参数；具有客户操作区全景摄像功能，自动白平衡功能

	4
	密码键盘
	1.键位数：16键，其中10只数字键（0－9），6只功能键（小数点、退格、返回、确认、上翻、下翻）；

	
	
	2.标准EPP硬件加密键盘，标准盲人辅助键盘，按键带中英文提示；

	
	
	3.整体设计可实现防尘，防水，防爆，防偷窥；具备单音提示功能。

	
	
	4.支持DES，3DES 算法，MAC 加密算法及ANSI X9.8PIN Block 格式，支持国密算法SM2,SM3,SM4；

	
	
	5.使用3DES加密算法加密2048字节的运算时间小于3秒；

	
	
	6.符合ANSI X9.24 秘钥管理的标准；

	
	
	7.支持在非加密模式下可做系统数字键盘使用；

	
	
	8.按键寿命：给出当前设备参数；

	
	
	9.接口类型： RJ45，USB。

	
	
	密钥存储方式：硬加密，应用程序、硬件级不可读，加密模块具有振动、拆卸、分解、温度变化等条件的自毁装置，支持远程下载。

	
	
	10.拥有有效期内的中国银行卡检测中心PBOC3.0测试认证或银联卡受理终端产品安全认证证书；

	5
	指纹仪
	2个，一个用于柜员端授权使用，一个安装在客户端。指定品牌，天诚指纹仪

	6
	IC卡读卡器/非接读卡器
	1.蜂鸣器：读卡成功及卡离开操作范围时有蜂鸣声提；

	
	
	2.NFC模块：支持NFC四类标签，支持读卡器模式和点对点模式；

	
	
	3.符合ISO/IEC 14443标准，支持TypeA/B， Mifare卡，0～30mm可正常读写；

	
	
	4.SAM卡座：给出具个数，符合ISO/IEC 7816标准；卡座寿命：给出当前设备参数；

	
	
	5.电源：USB口供电，DC5V±5%，具有过压保护；

	
	
	6.在读卡器出现异常时，读卡模块可向应用程序提供故障状态和错误信息

	
	
	7.通过EMV标准认证，PBOC标准认证。

	7
	条码/二维码识别模块
	1.识别国际通用的一维条码码制、堆叠式/行排式二维条码和矩阵式二维条码；解码时间，给出当前参数

	
	
	2.识别码制：一维码：Codabar, Code 11, Code 128,Code 2 of 5, Code 39, Code 93等；二维码：Codablock A, Codablock F,PDF417, MicroPDF417；Data Matrix, MaxiCode,QR Code, Chinese Sensible(Han Xin) code；

	8
	双目摄像头
	1.数据接口：标明接口类型及接口速度

	
	
	2.视频解析：彩色或可见光参数、红外参数；

	
	
	3.补光系统：可配置外接或内置红外灯；

	
	
	4.输出格式：MJPG,YUY2；

	
	
	5.帧率：标明相关参数

	
	
	6.支持角度可调节，支持人脸抓拍，活体检测：标明具体参数，检测距离：标明具体参数；

	
	
	7.支持宽动态及逆光补偿，动态范围，标明具体参数；

	
	
	8.支持系统： Windows XP/7/8.1/10/vista/Mac linux2.6.2(include UVC )、安卓等多种系统

	
	
	9.自动白平衡，曝光度调节，自动人脸聚焦

	
	
	10.支持攻击预防，可有效预防彩色平面照片

	9
	读卡/发卡模块
	1.电动式：磁条卡、IC卡二合一；

	
	
	2、磁卡:支持低抗1/2/3磁道读写、高抗1/2/3磁道读;符合ISO/IEC 7810以 及 ISO7811-1/2/3/4/5/6 规范;符合 GB/T 15120.1-1994、GB/T 15120.2-1994、GB/T 15120.3-1994、GB/T 15120.4-1994、GB/T 15120.5-1994 的规定；

	
	
	3、IC卡:支持接触式 IC 卡读写(T=0/1);符合:ISO7816-1/2/3 规范,符合 EVM 3.11/4.0/4.1/4.2标准;经过PBOC3.0认证;符合GB/T 14916-2006、GB/T 16649.1-2006、GB/T 16649.2-2006、GB/T 16649.3-2006 的要求；

	
	
	4.卡位置检测：光电检测；具备检磁进卡功能、具备抖动式进卡功能；

	
	
	5.超时、非法卡收卡；支持掉电吐卡功能；寿命：标明参数；走卡速度: 200mm/秒以上；

	
	
	6.单卡箱容量：标名凸字卡、平卡最大容量；具备预空提醒；

	
	
	7.支持银行卡回收功能，标明回收卡量；

	
	
	8.发卡卡箱可独立取下并带有独立的锁，确保金融卡的安全；

	
	
	9.卡箱数量：标明卡箱数量

	
	
	10.通讯接口：RS232；通讯速度: 标明参数

	10
	读证模块（非接/吸入）
	1.通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测，具有双面扫描、信息读取、身份证鉴别等功能。符合ISO/IEC 14443 TYPEA/ B 标准。

	
	
	2.功能：吸入/非接均可；
吸入：支持双面扫描；支持图像自动裁剪纠偏；支持联机状态下扫描证卡彩色图像、灰度图像上传；支持第二代居民身份证电子信息识读功能；支持退卡（前进前出）、吞卡（前进后出）功能；支持按键强制退卡功能；
非接：支持第二代居民身份证电子信息识读功能

	
	
	3.扫描分辨率：标明参数；

	
	
	4.扫描速度：彩色、灰度，标明最大参数；

	
	
	5.最大扫描区域：标明横向区域、纵向区域参数

	
	
	6.图像格式：标明图像格式

	
	
	7.输出灰度或彩色图像，标明相关参数；

	
	
	8.支持介质类型：二代证，外国人永久居留证

	
	
	9.处理幅面：标明扫描尺寸参数；

	11
	刷折器
	1.支持存折、磁条卡信息读取

	
	
	2.刷折速度：标明相关参数，（cm/sec）

	
	
	3.符合IBM、ISO、ANSI、DIN标准、符合ISO/ANSI  ISO7810/12/13，支持2、3轨道磁条阅读，支持低、高抗磁磁条的读；

	12
	存折打印
	1.24针双向点阵式打印；打印针寿命大于6亿次/针；

	
	
	2.英文打印速度：标明标准模式、高速模式相关参数（CPS）；中文打印速度：标明标准模式、高速模式相关参数（CPS）

	
	
	3.中文字体：宋、仿宋、楷体、黑体；英文字体：Courirer, Roman, Draft, OCRA-B, Sans  Serif, ltalic 等；

	
	
	4.打印最大厚度；打印宽度；打印长度：标明相关参数（支持连续纸打印）；

	
	
	5.打印介质：存折、证书、票据、凭证、证件、单页纸、连续纸；

	
	
	6.走纸速度：标明相关参数；

	
	
	7.可靠性：MTBF标明相关参数；

	
	
	8.其他功能：自动测厚、自动纠偏、自动寻边、超厚进纸能力、自动压缩打印；支持磁条读取功能，磁条读／写标准：DIN／ISO、ANSI、ISO7810/7811/12/13 等。

	13
	签字笔
	1.支持操作屏签字。通过笔写输入，笔迹保真；

	
	
	2.笔压感级数：标明相关参数

	
	
	3.压力范围：标明相关参数；

	
	
	4.连接方式：设备有凹槽或孔洞设计存放签名笔，签名笔通过线缆同设备连接，线缆可伸缩，可更换。

	
	
	5.维护性：笔尖磨损可单独更换笔尖。

	14
	SIU
	读卡口、U-KEY口、身份证口、凭条口、存单受理售卖口、刷磁器、存折口、现金口等重要交互模块口具备指示灯。

	15
	票据模块（售卖）
	1.打印功能：具有票据图形文字数字打印、二维码（QR-CODE、GM、DM、PDF417、MAXICODE 等常用二维码）、磁码打印等功能；支持软件控制打印位置调整，打印时识别匹配票号；打印分辨率标明参数（DPI）；支持票据批量打印功能，出纸仓容量，标明参数；打印速度标明参数；支持票据补打、打印暂停、入纸重张检测、打印计数功能；有效打印宽度不小于104mm；

	
	
	2.打印分辨率：300DPI*300DPI以上；

	
	
	3.打印介质参数：介质宽度；介质长度；介质厚度：标明相关参数；

	
	
	4.支持二维码打印功能，条码支持类型：GM、QR-CODE、DM、PDF417、MAXICODE等；

	
	
	5.票箱容量：2个票箱（含）以上，每个票箱容量不低于250张；支持短票检测、折叠、重张检测、缺角检测，支持走纸通道抬起检测。

	
	
	6.支持票据类型：转账支票、现金支票、存单

	
	
	7.出票仓：最大容纸量：标明参数（支票）；支持闸门开合检测、闸门手动开启按键、支持闸门开合指示灯、支持闸门防夹手检测、支持票箱纸存在检测；

	
	
	8.废票仓：标明参数；

	
	
	9.票据识别：RGBIR,200dpi正反面扫描，支持鉴伪功能：CIS双面扫描：正面扫描：反射RGB、IR、UV，透射IR/UV；

	
	
	10.支持票号拍照及OCR 识读功能；

	
	
	11.处理速度：标明参数（张/分钟）；

	
	
	12.支持打印结果返回，判断打印是否成功；

	16
	票据模块（受理）
	1.支持类型：转账支票、现金支票；

	
	
	2.支持单张进票；标明回收箱数量，单个回收箱可放支票张数、存单存储模块，支持票满检测功能；

	
	
	3.票据尺寸支持：宽度范围标明参数（mm） ，长度范围标明参数（mm）；

	
	
	4.支持票据双面彩色扫描；具备票据鉴伪能力；输出格式：扫描影像，最高可输出24位全彩，支持JPEG/BMP图像格式；分辨率：支持200DPI彩色图像扫描；扫描区域：标明相关参数；扫描速度：200dpi下双面彩色单张扫描处理时间速度；

	
	
	5.票据存储箱（重控箱）需单独上锁；

	
	
	6.扫描支票不成功退票功能。

	
	
	7.通讯接口：USB；

	17
	激光打印机
	1.纸盒数量：标明个数；纸盒容量：标明参数；

	
	
	2.纸张尺寸：支持A4纸型回单打印

	
	
	3.打印速度：标明参数，（页/分钟）；

	
	
	4.单页输出时间：标明参数（秒）；

	
	
	5.接口类型：USB接口、RJ-45网络接口；

	
	
	6.字体：中文字体：宋、仿宋、楷体、黑体；西文字体：Courirer, Roman, Draft, OCRA-B, Sans  Serif, ltalic 等

	
	
	7.支持单张；纸少检测和墨少检测

	
	
	8.支持电子印章

	18
	U-KEY发放
	1.通讯接口：RS-232；

	
	
	2.Ukey盒规格尺寸：标明参数（mm）；适用卡盒材料：各类纸质卡盒；

	
	
	3.支持一维码、二维码扫描（预留条码扫描模块的安装位置）；包装盒上条码（一维/二维码）读取范围：根据扫描头安装时上、下、左、右的角度调节（扫描头固定板可上，下，左，右进行调节）；

	
	
	4.装载箱：Ukey 盒装载箱，装载容量，标明个数

	
	
	5.装载箱状态提示：无件报警，装载箱到位提示；

	
	
	6.发放方式：通过接收指令发放装载箱内的Ukey 盒，一或二维码面朝上，往出口方向传送，通过扫描Ukey 盒上的一/二维码，读取所发放Ukey；

	
	
	7.发盾故障率：标明数据

	
	
	8.回收箱：超时未取回收和扫码错误回收用；回收箱容量：标明参数（按厚度为20mm 盒子计算）；

	
	
	9.回收箱状态提示：支持回收箱到位报警提示，支持有件报警提示，支持箱满报警提示；

	19
	拾音器
	支持语音收声、后续语音识别能力迭代

	20
	扬声器
	支持语音播放、声音可调

	21
	高拍仪
	支持A3、A4大小扫描，小尺寸扫描也支持，且能接入符合行内集中作业平台

	22
	批量扫描仪
	支持A4批量扫描

	23
	签字屏/显示屏
	尺寸大小不小于10寸，支持触屏签字/签字笔签字；支持分屏显示；支持广告图片播放。


有超出部分的功能模块，可在提交材料中注明。

9

